Capitol 2		Cerintele Autoritatii Contractante

Sectiunea 5		Proces Tehnologic si Echipamente Aferente

Partea 1b		Cerinte Specifice Proiectului – Apa

INSTRUCŢIUNI PENTRU ELABORATORUL DOCUMENTULUI

Generalităţi

În funcţie de particularităţile şi specificul obiectului contractului, conţinutul caietului de sarcini  se adaptează şi/sau completează de către Autoritatea Contractantă, respectiv proiectantul care va elabora aceste documentaţii.

- Textul scris cu caractere normale este obligatoriu şi nu trebuie modificat;

- Textul scris cu caracter italic reprezintă instrucţiuni de  completare a  prezentelor documente destinate Autorităţii Contractante, respectiv proiectantului şi nu sunt destinate Ofertantului.

Numerotare

Numerele tabelelor şi trimiterile la tabele trebuie actualizate, dacă este necesar.

Cuprins

1	DATE DE PROIECTARE	596

1.1	Apă bruta	596

1.1.1	Sursa apei brute	596

1.1.2	Debitul apei brute	596

1.1.3	Stocarea apei brute	596

1.1.4	Parametrii privind calitatea apei brute	597

1.2	Apa tratată	597

1.2.1	Debitul proiectat	597

1.2.2	Calitatea apei tratate	598

1.3	Facilităţi de stocare	598

1.3.1	Facilităţi existente pentru stocarea apei tratate	598

1.3.2	Facilităţi noi pentru stocarea apei tratate	598

2	GRATARE / SITE	600

2.1	Amendamente	600

2.2	Adaugiri	600

3	AJUSTARE pH – PREGATIREA REACTIVILOR	601

3.1	Amendamente	601

3.2	Adaugiri	601

4	CoagulaRE	602

4.1	Amendamente	602

4.2	Adaugiri	602

5	DECANTARE	603

5.1	Amendamente	603

5.2	Adaugiri	603

6	Filtrare	604

6.1	Amendamente	604

6.2	Adaugiri	604

7	ELIMINAREA FIERULUI ŞI ManganULUI	605

7.1	Amendamente	605

7.2	Adaugiri	605

8	TRATAREA APEI DE SPĂLARE ÎN CONTRACURENT A  FILTRELOR	606

8.1	Amendamente	606

8.2	Adaugiri	606

9	DEZINFECTARE	607

9.1	Amendamente	607

9.2	Adaugiri	607

10	REACTIVI SI GOSPODARIA DE REACTIVI	608

10.1	Amendamente	608

10.2	Adaugiri	608

11	TRATARE NĂMOL	609

11.1	Amendamente	609

11.2	Adaugiri	609

12	MASURARE DEBITE ŞI PRELEVARE PROBE	610

12.1	Amendamente	610

12.2	Adaugiri	610

13	SISTEMUL SCADA PENTRU TRATAREA APEI	611

13.1	Amendamente	611

13.2	Adaugiri	611

14	CLĂDIREA STATIEI PENTRU TRATAREA APEI, LABORATOR SI DOTARI DE LABORATOR	612

14.1	Amendamente	612

14.2	Adaugiri	612

15	INMAGAZINAREA APEI TRATATE	613

15.1	Amendamente	613

15.2	Adaugiri	613

16	STAŢIA DE POMPARE PRINCIPALA	614

16.1	Amendamente	614

16.2	Adaugiri	614

# DATE DE PROIECTARE

## Apă bruta

### Sursa apei brute

Sursa si tipul de captare al apei brute este prezentată în Tabelul 1-1.

| Sursa apei brute | Detalii privind sursa apei brute |
| --- | --- |
| Pentru noile echipamente de tratare, sursa va fi un curs de apa sau foraje sau un rezervor. Pentru un proiect de reabilitare, sursa apei brute ar putea fi efluentul dintr-o anumită etapă a procesului sau una dintre cele de mai sus. | Introduceţi denumirea cursului de apa, câmpului de foraje sau rezervorului. Introduceţi denumirea, numărul de referinţă şi locul în care se află facilitatea de extracţie. Pentru proiectele de reabilitare, Introduceţi denumirea, numărul de referinţă şi locul în care se află echipamentele de tratare existente. |

Tabelul 1-1: Sursa apei brute

### Debitul apei brute

- Debitul disponibil al sursei de apă bruta este prezentat în Tabelul 1-2.

| Tipul debitului | Referinţă | Unităţi | Debitul apei brute |
| --- | --- | --- | --- |
| Maxim zilnic | Qintrare 1 | m3/zi | introduceti numarul |
| Mediu orar | Qintrare 2 | m3/oră | introduceti numarul |

Tabelul 1-2: Debitul apei brute

### Stocarea apei brute

- Orice facilităţi pentru stocarea apei brute care sunt necesare pentru a permite realizarea debitelor proiectate prezentate în Tabelul 1-5 vor face parte din Lucrări.

Facilităţile existente de apă bruta disponibile pentru Antreprenor sunt detaliate în Tabelul 1-3.

| Facilitate de stocare | Tip | Capacitate (m3) | Nivel maxim apă (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea facilităţii. Amplasarea facilităţii Numărul sau referinţa facilităţii | Rezervor sau castel de apa | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Denumirea facilităţii. Amplasarea facilităţii Numărul sau referinţa facilităţii | Rezervor sau castel de apa | introduceti numarul | introduceti numarul |

Tabelul 1-3: Facilităţi existente pentru stocarea apei brute

Orice conducte, fitinguri şi pompe care sunt necesare pentru facilităţile existente de stocare fac parte din Lucrări.

### Parametrii privind calitatea apei brute

- Parametrii fizici, chimici şi biologici ai apei brute sunt prezentaţi în Tabelul 1-4.

| Parametru | Unitate | Minim | Mediu | Maxim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Culoare | Scara Pt/Co | introduceti numarul | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Turbiditate in conditii „normale” | NTU | introduceti numarul | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Turbiditate in conditii „exceptionale” | NTU | introduceti numarul | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Solide dizolvate | µg/l | introduceti numarul | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Ion de hidrogen | pH | introduceti numarul | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Alcalinitate | mg/l (HCO3) | introduceti numarul | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Carbon Organic Total | mg/l | introduceti numarul | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Calciu | µg/l | introduceti numarul | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Magneziu | µg/l | introduceti numarul | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Sulfat | µg/l | introduceti numarul | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Clorură | µg/l | introduceti numarul | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Mangan Total | µg/l | introduceti numarul | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Mangan dizolvat | µg/l | introduceti numarul | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Fier | µg/l | introduceti numarul | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Aluminiu | µg/l | introduceti numarul | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Total Pesticide | µg/l | introduceti numarul | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Gama temperaturilor din proiectare | oC | 0,5 oC până la 25,0 oC Temperatura influentului se consideră că rămâne între limitele menţionate în orice perioadă. |  |  |

Tabelul 1-4: Parametrii privind calitatea apei brute

## Apa tratată

### Debitul proiectat

- Lucrările vor fi proiectate să livreze debitele prezentate în Tabelul 1-5.

| Tipul debitului |  | Referinţă | Unităţi | Debit proiectat* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maxim zilnic |  | Qiesire 1 | m3/zi | introduceti numarul |
| Mediu orar |  | Qiesire 2 | m3/oră | introduceti numarul |
| * | Debitul solicitat este debitul continuu net. |  |  |  |

Tabelul 1-5: Debitul proiectat

### Calitatea apei tratate

- Apa tratată va respecta standardele de apă potabilă şi cerinţele în privinţa calităţii stabilite prin Directiva Europeană 98/83/CE şi transpusă în legislaţia din România prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată de Legea 311/2004, de Ordonanţa 11/2010 şi de Ordonanţa 1/2011.

## Facilităţi de stocare

### Facilităţi existente pentru stocarea apei tratate

- Apa tratată va fi inmagazinata în facilităţile existente de stocare prezentate în Tabelul 1-6..

- Orice conducte, fitinguri şi pompe care sunt necesare pentru facilităţile existente de stocare fac parte din Lucrări.

| Facilitate de stocare | Tip | Capacitate (m3) | Nivel maxim apă (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea facilităţii. Numărul sau referinţa facilităţii | Rezervor sau Castel de apa | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Denumirea facilităţii. Numărul sau referinţa facilităţii | Rezervor sau Castel de apa | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Denumirea facilităţii. Numărul sau referinţa facilităţii | Rezervor sau Castel de apa | introduceti numarul | introduceti numarul |

Tabelul 1-6: Facilităţi existente pentru stocarea apei tratate

### Facilităţi noi pentru stocarea apei tratate

- Apa tratată va fi inmagazinata în facilităţile noi de stocare prezentate în Tabelul 1-7.

- Aceste facilităţi de stocare fac parte din Lucrări.

| Facilitate de stocare | Tip | Capacitate (m3) | Nivel maxim apă (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea facilităţii. Numărul sau referinţa facilităţii | Rezervor sau Castel de apa | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Denumirea facilităţii. Numărul sau referinţa facilităţii | Rezervor sau Castel de apa | introduceti numarul | introduceti numarul |
| Denumirea facilităţii. Numărul sau referinţa facilităţii | Rezervor sau Castel de apa | introduceti numarul | introduceti numarul |

Tabelul 1-7: Facilităţi noi pentru stocarea apei tratate

# GRATARE / SITE

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri, le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# AJUSTARE pH – PREGATIREA REACTIVILOR

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente"- Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri, , le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# CoagulaRE

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri,, le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# DECANTARE

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente"- Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri,, le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# FiltraRE

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri, le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# ELIMINAREA FIERULUI ŞI ManganULUI

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri, le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# TRATAREA APEI DE SPĂLARE ÎN CONTRACURENT A 	FILTRELOR

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri, le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# DEZINFECTARE

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri, le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# REACTIVI SI GOSPODARIA DE REACTIVI

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri, le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# TRATARE NĂMOL

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri, le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# MASURARE DEBITE ŞI PRELEVARE PROBE

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri,, le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# SISTEMUL SCADA PENTRU TRATAREA APEI

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri,  le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# CLĂDIREA STATIEI PENTRU TRATAREA APEI, LABORATOR SI DOTARI DE LABORATOR

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri, le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# INMAGAZINAREA APEI TRATATE

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente"- Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri,, le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# STAŢIA DE POMPARE PRINCIPALA

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri, le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.