Capitol 4			Liste

Secţiunea 3 	Preambul

Cuprins

1	PREAMBUL LA LISTA DE CANTITĂŢI	564

Prevederi generale	564

Măsurarea	565

Unităţi de măsură	565

Stabilirea preţului articolelor	566

Serviciile şi bunurile deţinute de mediul public şi privat	566

Lucrul în paralel cu operarea	566

Gestionarea debitelor	566

Limite şi constrângeri la amplasament	566

Materiale grele	566

Produse şi materiale echivalente	566

Lucrări permanente proiectate de Antreprenor	567

Testarea	567

Definiţii	567

Plată Intermediară	568

Amplasamente/Locaţii multiple	568

Metodele de măsurare	568

2	METODE DE MĂSURARE	569

Seria A – Stabilirea Organizarii de Santier a Antreprenorului	569

Seria B – Curăţarea amplasamentului	571

Seria C – Lucrări terasamente	573

Seria D – Conducte si accesorii pentru conducte	575

Seria E – Lucrari speciale la conducte	583

Seria F – Garduri şi porţi	586

Seria G – Cladiri pentru staţii de pompare şi echipamente	586

3	Anexe la liste	592

# PREAMBUL LA LISTA DE CANTITĂŢI

| ### Prevederi generale | 1 | Lista de Cantităţi a fost pregătită în conformitate cu acest Preambul |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | În cadrul Listei de Cantităţi, subtitlurile şi descrierile elementelor enumerate, identifică lucrările necesare realizarii lucrarilor, citite împreună cu celelalte articole enumerate în Preambul şi cu Metodele de Măsurare care urmează Preambulul. Natura şi dimensiunea lucrărilor se vor determina în funcţie de Planşe, Specificaţii şi Condiţiile Contractului. Un articol pe care ofertantul nu l-a completat cu un pret unitar sau total se va considera ca fiind acoperit de alte preturi unitare sau totale introduse in Lista de Cantitati. Elaboratorul documentului va avea in vedere evitarea cotarii acelorasi lucrari in cadrul mai multor sectiuni. Ofertantii au obligatia de a include in Listele de Cantitati toate costurile necesare realizarii Contractului, inclusiv costurile pentru lucrarile descrise mai jos dar fara a se limita la acestea: |  |
|  |  | - Costuri cu forţa de muncă şi costuri asociate cu aceasta |  |
|  |  | - Furnizarea materialelor, depozitarea şi costurile aferente, inclusiv livrarea pe Amplasament. Preluarea materialelor şi bunurilor livrate de terţi, descărcarea, depozitarea şi costurile aferente. |  |
|  |  | - Echipamente şi costuri asociate (costuri de transport, despachetare, incarcare, manipulare, montaj, instructaj, orice taxe vamale, comisioane sau asigurari necesare achizitionarii echipamentelor) |  |
|  |  | - Fixarea, ridicarea şi instalarea sau amplasarea materialelor şi bunurilor pe poziţie |  |
|  |  | - Lucrări temporare. |  |
|  |  | - Efectele ce intervin asupra fazelor de Lucrări sau orice element al Lucrărilor. |  |
|  |  | - Obligaţii generale, angajamente, riscuri stabilite sau incluse în mod rezonabil în documentele pe care se bazează licitaţia pentru execuţia Lucrărilor in conformitate cu Conditiile Contractului,. |  |
|  |  | - Costuri generale, cheltuieli fixe şi variabile, profiturile. |  |
|  |  | - Evacuarea Deşeurilor rezultate in urma executiei lucrarilor conform Conditiilor Contractului. |  |
|  |  | - Testele desfăşurate de Antreprenor în conformitate cu Specificaţiile, inclusiv furnizarea rezultatelor, testelor, rapoartelor şi certificatelor. |  |
|  |  | - Furnizarea şi livrarea mostrelor către Inginer, in conformitate cu Specificaţiile. |  |
|  |  | - Verificarea, inspectarea, examinarea, măsurarea şi verificarea bunurilor, materialelor şi forţei de muncă, inclusiv rezultatele livrărilor, rapoartelor şi certificatelor. |  |
|  |  | - Încercări impuse prin procedură, încercări operaţionale, panouri de încercări şi alte încercări necesare sau constituite ca operaţiuni înaintea Lucrărilor Permanente, pentru a se verifica metodele, materialele şi forţa de muncă. |  |
|  |  | - Conformarea cu cerinţele impuse de capitolul Asigurarea Calităţii din Contract şi înmânarea de certificate de conformitate. |  |
|  |  | - Pregătirea şi furnizarea desenelor post executie pentru cartea constructiei, manuale de operare, ghiduri de utilizare, instructiuni precum alte desene necesare de adaptare la teren a lucrarilor (dupa caz). |  |
|  |  | - Aşteptarea pentru aprobări sau acorduri. |  |
|  |  | - Cheltuieli şi taxe (cu excepţia TVA-ului) impuse în România. |  |
|  |  | - Toate investigatiile si inspectiile suplimentare pe santier. |  |
|  |  | - Mobilizarea si demobilizarea fortei de munca, echipamentelor si utilajelor de constructii. |  |
|  |  | - Conformarea cu orice limitari sau constrangeri legate de activitatile pe santier, de utilizarea amplasamentului/amplasamentelor, de mentinerea accesului la locuinte, de refacere a oricaror anexe sau imprejmuiri la locuinte afectate de executia lucrarilor, de refacere a cailor de acces . |  |
| ### Măsurarea | 3 | Măsurarea lucrărilor se va calcula net de la dimensiunile stabilite în Contract, dacă nu se hotărăşte altceva în Metodele de Măsurare. Cantităţile vor fi rotunjite la cel mai apropiat număr întreg în cazul în care nu se specifică altceva. |  |
|  |  | Măsurarea lucrărilor pentru certificatul intermediar, se va realiza pentru articolele de lucrari, dacă nu se specifică altfel în Contract. |  |
|  |  | Toate lucrarile specificate si/sau indicate in piesele desenate vor fi evaluate prin masuratori. Masuratorile vor fi exprimate prin articole incluse in listele de cantitati, articlole ce vor acoperi toate costurile care trebuie suportate de Antreprenor pentru indeplinirea obligatiilor sale conform Conditiilor Contractului. In cazul absentei unei metode relevante de masurare pentru orice articol din listele de cantitati, metoda de masurare se stabileste de comun acord cu Inginerul. |  |
|  |  | Masuratoarea neta sau ponderea lucrarilor finalizate realizate se va face, daca nu se specifica altfel, fara a se tine cont de operatiuni conexe |  |
|  |  | Se vor deconta numai acele materiale care sunt instalate/puse in opera la lucrarile permanente si numai cu aprobarea Inginerului |  |
| ### Unităţi de măsură | 4 | Se vor folosi următoarele unităţi de măsură şi abrevieri: |  |
|  |  | Unitate de măsură | Abreviere |
|  |  | Milimetru | mm |
|  |  | Milimetru pătrat | mm2 |
|  |  | Milimetru cub | mm3 |
|  |  | Metru (metru liniar) | m |
|  |  | Metru pătrat | m2 |
|  |  | Metru cub | m3 |
|  |  | Kilometru | km |
|  |  | Hectar | ha |
|  |  | Kilogram | kg |
|  |  | Tonă | t |
|  |  | Suma forfetară | LS |
|  |  | Oră | hr |
|  |  | Săptămână | wk |
|  |  | Litru | l |
|  |  | Diametru nominal | DN |
|  |  | Diametru exterior | DE |
|  |  | Număr | Nr |

| ### Stabilirea preţului articolelor | 5 | Fiecare articol individual va avea un preţ stabilit. Preţurile unitare şi Valoarea totala vor fi exprimate cu două zecimale. |
| --- | --- | --- |
| ### Serviciile şi bunurile deţinute de mediul public şi privat | 6 | Informaţiile din Contract privind locaţia conductelor existente este considerată a fi corectă, dar Antreprenorul nu va fi scutit de verificarea si identificarea acestor locatii. Excepţie fac locaţiile identificate în mod specific şi măsurate separat de Antreprenor, care îşi va include propriile cheltuieli şi preţuri. |
|  |  | - Localizarea şi luarea de măsuri pentru susţinerea şi protecţia completă a conductelor şi a altor echipamente intalnite pe parcursul executiei Lucrărilor. |
|  |  | - Obţinerea aprobării scrise a diversilor furnizori de utilitati posibil afectate sau intalnite pe parcursul executiei lucrarilor în vederea desfasurarii in siguranta a lucrarilor |
|  |  | - Inginerul va fi mereu informat asupra tuturor înţelegerilor cu furnizorii privaţi de servicii, Companii de Utilităţi, Persoane Juridice şi Autorităţi Publice. |
| ### Lucrul în paralel cu operarea | 7 | Antreprenorul va include în preţurile sale, măsuri necesare pentru lucrul în paralel cu operarea. Antreprenorul va include în preţurile sale sondajele care trebuie făcute pentru stabilirea limitelor reale, nivelelor şi aliniamentelor afectate de lucrări. |
| ### Gestionarea debitelor | 8 | Antreprenorul va include în preţurile sale metodele de calcul si de gestionare a debitelor existente. |
| ### Limite şi constrângeri la amplasament | 9 | Antreprenorul va include în preturile sale, sumele folosite pentru conformarea la limitele şi constrângerile impuse de folosirea Amplasamentului. |
| ### Materiale grele | 10 | În cadrul Contractului, următoarele sunt considerate Materiale Grele: |
|  |  | - Materiale care necesită distrugere, spargere sau sortare pentru a fi îndepărtate, cu exceptia materialelor cu volum individual mai mic de 0.20 metri cubi. |
|  |  | - Pavajele existente, trotuarele, structurile rutiere (mai putin balast) şi fundaţiile cu volum peste 0.20 metri cubi. |
| ### Produse şi materiale echivalente | 11 | Acolo unde Antreprenorul oferă un produs sau un material în locul celui specificat in Lista de Cantităţi pretul acestuia va trebui să includă toate obligaţiile şi costurile asociate cu includerea acestuia în executia Lucrărilor, proiectare, detalii de executie, certificate, aşteptarea aprobării documentelor re-înaintate). |
|  |  | Dacă nu se specifică altfel în Contract, determinarea Lucrărilor afectate de introducerea produselor şi materialelor echivalente se va baza pe documentaţia de Licitaţie şi nu pe Lucrări, după cum s-au făcut adnotările şi completările pentru introducerea produselor şi materialelor echivalente. |
| ### Lucrări permanente proiectate de Antreprenor | 12 | Acolo unde Contractul necesită ca o parte sau mai multe lucrari să fie proiectate de Antreprenor, calculele şi preţurile din Lista de Cantităţi vor include toate obligaţiile şi costurile asociate cu includerea acestora în Lucrări, inclusiv proiectarea, furnizarea de informaţii şi planşe, certificate, aprobări în aşteptare, re-depuneri şi modificări şi adnotări la Lucrări. În plus, calculele şi preţurile din Lista de Cantităţi vor include ca şi costuri, toate testele şi prelevările de probe făcute de Antreprenor , forţa de muncă, bunurile şi materialele incluse în Lucrări sau in proiect. |
| ### Testarea | 13 | Testele desfăşurate de Antreprenor se vor realiza pentru verificarea lucrarilor, bunurilor şi materialelor incluse în lucrările permanente. Testarea lucrărilor permanente se va realiza pentru a demonstra că proiectul Angajatorului este conform celui stabilit în Specificaţii. |
|  |  | Verificarea, inspectarea, examinarea, măsurarea şi verificarea bunurilor, materialelor şi lucrarilor incluse în lucrările permanente, vor fi în conformitate cu alte operaţiuni stabilite sau incluse în mod rezonabil în Conditiile Contractului. Acestea vor fi realizate de Antreprenor, pentru a demonstra conformarea la cerinţele particulare ale Contractului, acolo unde acest lucru nu a fost menţionat separat în Specificaţii. |
| ### Definiţii | 14 | În Preambul şi Metodele de Măsurare, dacă nu se cere altfel în contextul dat, următoarele cuvinte şi expresii vor avea înţelesul de mai jos: |
|  |  | - “Condiţiile Contractului” înseamnă Condiţiile Contractului la care se face referire în Ofertă. |
|  |  | Denumirea materialelor si lucrarilor mentionate in Specificaţii şi Planşele Contractului va fi identica cu cea din Metodele de Măsurare. |
|  |  | “Lista de Cantităţi” înseamnă o listă de articole, care oferă şi scurte descrieri pentru identificarea lucrarilor. |
|  |  | Articolele desemnate ca „Estimative” sunt articole pentru care cantitatea de muncă ce se va desfăşura nu poate fi determinată cu aceeaşi acurateţe ca pentru alte articole, dar pentru care e necesar să se facă o estimare. |
|  |  | “Articol preliminar” înseamnă un articol de lucrări, obligaţii generale şi riscuri intalnite anterior execuţiei Contractului, şi care este specificat în secţiunea „Preliminare” a Listei de Cantităţi. |
|  |  | “Nivelul existent al solului” înseamnă nivelul solului înainte de începerea oricărei lucrări specificate în Contract. |
|  |  | “Material Greu” înseamnă materialul descris în Paragraful 10 de mai sus. |
|  |  | “până la terminarea Lucrărilor” înseamnă până la terminarea în totalitate a Lucrărilor, în conformitate cu Condiţiile Contractului. |
|  |  | “după terminarea Lucrărilor” înseamnă ulterior situaţiei de mai sus, respectiv perioada de notificare a defectelor stipulata in Contract. |
| ### Plată Intermediară | 15 | Angajatorul nu va face plăţi pentru lucrari parţial finalizate. cu excepţia situaţiilor unde, Metodele de Măsurare stipulează altceva. Măsurarea lucrărilor pentru certificatul intermediar se va face pentru articolele la care s-au finalizat lucrările. |
| ### Amplasamente/Locaţii multiple | 16 | Acolo unde Contractul include lucrări la mai mult de un amplasament/locaţie, se vor asigura Liste de Cantităţi separate cu un sub-sumar pentru Seriile B, C, D1,D2, D3, E, F şi G, în funcţie de fiecare locaţie, precum şi un sumar general pentru întregul Contract. |
| ### Metodele de măsurare | 17 | Pentru acest Contract, Metodele de măsurare sunt în conformitate cu Sectiunile urmatoare |

# METODE DE MĂSURARE

|  |  | ## Seria A – Stabilirea Organizarii de Santier a Antreprenorului |
| --- | --- | --- |
| A1 | Construirea Organizarii de Santier a Antreprenorului | - Articolele pentru construirea unei locaţii temporare vor fi în conformitate cu pct.1 Prevederi Generale si includ: |
|  |  | - Montarea echipamentelor, mobilei, ansamblurilor şi materialelor pe Amplasament. |
|  |  | - Amenajarea drumului de acces pentru vehicule, zone de parcare, aleilor, gardurilor, plăcuţelor de avertizare şi direcţionare. |
|  |  | - Asigurarea securitatii santierului |
|  |  | - Asigurarea spatiilor de depozitare a materialelor si echipamentelor |
|  |  | Unitatea de masura va fi „Suma globala”. |
| A2 | Asigurarea cu utilitati pentru Organizarea de Santier a Antreprenorului, inclusiv tarife | Articolele referitoare la serviciile pentru locaţia temporară a Antreprenorului. vor include dar nu se limiteaza la: |
|  |  | - Conectarea la utilitati. |
|  |  | - Plata serviciilor pentru utilitati |
|  |  | Unitatea de masura va fi „Suma globala”. |
|  | Notă de măsurare | Pentru certificatul intermediar, măsurarea Serviciilor pentru Locaţia Temporară a Antreprenorului va constitui o valoare pro-rata bazată pe progresul Lucrărilor. |
| A3 | Demontarea/dezafectarea Organizarii de Santier a Antreprenorului | Articolele pentru dezmembrarea locaţiei temporare vor fi în conformitate cu Preambulul la Lista de Cantităţi. Directivele Generale includ: |
|  |  | - Îndepărtarea echipamentelor, mobilei, ansamblurilor şi materialelor de pe Amplasament. |
|  |  | - Deconectarea, îndepărtarea şi izolarea serviciilor care nu se mai folosesc. |
|  |  | - Demolarea şi îndepărtarea din zona din afara Amplasamentului a, drumului de acces pentru vehicule, zonelor de parcare, aleilor, gardurilor, plăcuţelor de avertizare şi direcţionare. |
|  |  | - Lucrari de terasamente (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | - Refacerea zonelor ocupate de locaţia temporară. |
|  |  | Unitatea de masura va fi „Suma globala” |
| A4 | Organizarea şi siguranţa traficului | Articolele pentru siguranţa traficului şi organizarea acestuia vor include: |
|  |  | - Conformarea cu recomandările din Specificaţii şi orice adnotare la acestea sau unde circumstanţele dintr-un caz special nu sunt acoperite; înaintarea propunerilor pentru rezolvarea acestor situaţii către Inginer pentru aprobare. |
|  |  | - Consultarea reglementărilor, poliţiei sau altor autorităţi implicate, propunerea, elaborarea şi înaintarea spre aprobare către Inginer a propunerilor rezultate în urma consultării cu privire la siguranţa traficului şi măsuri de organizare incluzând detalii pentru zonele de siguranţă şi traseele de urgenţă şi furnizarea acestor detalii dacă e necesar pentru lucrări sau dacă Inginerul o cere. |
|  |  | - Semne de circulaţie, semne de informare a şoferilor, marcaje rutiere, semnale luminoase, bariere şi semnale de control al traficului, inclusiv întreţinerea, curăţarea, repoziţionarea, acoperirea, descoperirea şi îndepărtarea acestora. |
|  |  | Conformarea cu cerinţele privind forţa de muncă şi lucrul în cadrul santierului ,adiacent unei autostrăzi şi la punctele de intrare şi ieşire de pe Amplasament, inclusiv semnalizarea acestora |
|  |  | Semaforizare temporara si modificarea tipului de semaforizare si indepartarea acesteia dupa terminarea lucrarilor. |
|  |  | - Supravegherea şi întreţinerea stâlpilor |
|  |  | - Refacerea imediată şi înlocuirea articolelor defecte sau avariate. |
|  |  | - Devieri temporare |
|  |  | - Stabilirea de înţelegeri cu proprietarii şi ocupanţii terenului ocupat temporar şi costurile care reies din aceasta. |
|  |  | - Curăţarea amplasamentului, îngrădirea, bariere de siguranţă, drenare, terasamente, pavaje, borduri, alei, semne de circulaţie, marcaje rutiere, semaforizări, structuri, parapeţi, rampe şi căi de acces. |
|  |  | Întreţinerea căilor rutiere din cadrul Amplasamentului. |
|  | Notă privind măsurarea | Pentru certificatele intermediare, măsurarea Organizării şi Siguranţei Traficului se va face ca valoare pro-rata, bazată pe progresul Lucrărilor. |

|  |  | ## Seria B – Curăţarea amplasamentului |
| --- | --- | --- |
| B1 | Curăţarea generală a Amplasamentului | Măsurarea Curăţării Generale a Amplasamentului se va face la nivelul zonei plane care trebuie curăţată conform Contractului în hectare şi include îndepărtarea tuturor obstacolelor superficiale identificate prin Contract, până la nivelul existent al solului. Articolele pentru curăţarea generală a amplasamentului vor fi în conformitate cu Preambulul la Lista de Cantităţi. Directivele Generale includ: |
|  |  | - Demolare, dezmembrare şi îndepărtare a structurilor de dimensiuni mici (de exemplu: camine de vane, camine de vizitare, baraci si magazii). |
|  |  | - Scoaterea si curatarea de rădăcini, umplerea si compactarea golurilor ramase dupa indepartarea acestora, taierea copacilor, |
|  |  | - Evacuarea materialelor rezultate precum si evacuarea gunoaielor |
|  |  | - Deconectarea, dezafectarea, devierea şi etansarea utilitatilor (dupa caz) |
|  |  | - Protejarea copacilor individuali sau a grupurilor de copaci, arbuşti şi altele asemenea (dupa caz) |
|  |  | - Depistarea, tratarea si evacuarea eventualelor materiale periculoase. |
|  |  | - Separarea corecta a terminatiilor gardurilor existente, gardurilor vi si a peretilor |
|  |  | Unitatea de măsură va fi „Hectar”, măsurat cu două zecimale. |
|  | Notă de măsurare | Doar articolele destinate pentru refolosire sau pentru depozitare vor fi măsurate separat, toate articolele la care Antreprenorul renunta, trebuie incluse în măsurătoarea pentru Curăţirea Generală a Amplasamentului. |
| B2 | Demontarea sau indepartarea si depozitarea materialelor pentru refolosire | Demontarea şi depozitarea materialelor in vederea refolosirii va fi măsurată separat numai pentru articolele identificate în Contract pentru a fi puse deoparte şi refolosite în cadrul Lucrărilor. Demontarea şi depozitarea materialelor in vederea refolosirii vor include: - Excavarea oricărui material (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | - Excavarea Materialelor Grele (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | - Curăţarea, stivuirea, protejarea şi etichetarea |
|  |  | - Refacerea la starea initiala a cailor de acces |
|  |  | - Transportul şi manevrarea si depozitarea |
|  |  | - Pregatirea amplasamentului pentru inceperea lucrarilor de executie |
|  |  | - Înlocuirea articolelor avariate în timpul operaţiunilor anterioare |
|  |  | Depistarea si tratarea materialelor periculoase |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “bucati”. |
| B3 | Demontarea si depozitarea materialelor in afara santierului | Demontarea şi depozitarea materialelor în afara santierului va fi măsurată separat numai pentru articolele identificate în Contract care trebuie duse la un loc de depozitare asigurat de Angajator. Articolele pentru demontarea şi depozitarea materialelor în afara Santierului vor include: |
|  |  | Demolarea, spargerea si inlaturarea structurilor din beton, zidarie, metal si lemn inclusiv subsoluri si fundatii. |
|  |  | - Excavarea oricăror materiale (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Excavarea Materialelor Grele (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Stivuirea, protejarea şi etichetarea utilajelor si echipamentelor care vor fi depozitate in afara santierului |
|  |  | Transportul, manevrarea si depozitarea |
|  |  | Deconectarea, dezafectarea şi etansarea utilitatilor |
|  |  | Excavatii, umpluturi si compactari in zona terenului afectat de demolari |
|  |  | Refacerea amplasamentului pentru inceperea lucrarilor de executie |
|  |  | Înlocuirea articolelor avariate în timpul operaţiunilor anterioare |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “bucati”. |

|  |  | ## Seria C – Lucrări terasamente |
| --- | --- | --- |
|  | Notă de măsurare | Lucrările de excavaţie nu vor fi măsurate separat pentru lucrările incluse în seriile A, B, D, E sau F. În scopul măsurătorilor, un metru cub excavat este egal cu un metru cub depozitat sau evacuat. |
| C1 | Sapatura | Se vor include toate lucrarile necesare pentru excavatii pana la adancimea adecvata si necesara tehnologiei de executie, tinand cond de natura solului si prezenta apei subterane . |
|  |  | Articolele de sapatura vor include urmatoarele: |
|  |  | - Maruntirea sau spargerea materialelor înainte sau în timpul procesului de excavaţie precum si eventuale reparatii. |
|  |  | Susţinerea transeelor prin sprijiniri adecvate in conformitate cu Studiul Geotehnic |
|  |  | Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa. |
|  |  | Sortarea materialelor |
|  |  | Formarea şi menţinerea înclinaţiilor pantelor, paturilor şi bermelor. |
|  |  | Menţinerea radierelor şi marginilor fundaţiilor. |
|  |  | Nivelarea şi menţinerea marginilor cursurilor de apă şi a altor lucrari asemanatoare. |
|  |  | Protejarea structurilor/constructiilor existente (proprietati, canale si a altor lucrari asemanatoare). |
|  |  | Excavaţii adiţionale de care Contractorul ar avea nevoie pentru spaţiu de lucru sau alte lucrări temporare precum şi umplerea ulterioară cu materiale aprobate şi compactare. |
|  |  | Incarcarea, transpotul si depozitarea materialelor rezultate din sapatura. |
|  |  | Înlocuirea materialelor care au suferit modificări şi au devenit inacceptabile. |
|  |  | Lucrari de protectie, sustinere a oricaror retele de utilitati intalnite, deviere temporara sau definitiva a unor cursuri de apa |
|  |  | Spargerea materialelor pentru conformarea cu cerinţele pentru umplutura. |
|  |  | Măsuri speciale de gestionare pentru materiale contaminate. |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. |
| C2 | Depozitarea materialului rezultat (excavat din santier sau din groapa de imprumut) | Se vor include articole separate pentru depozitarea materialelor de umplere. |
|  |  | Articolele pentru depozitarea materialelor de umplere va include următoarele: |
|  |  | - Protejarea marginilor excavatiei. |
|  |  | Gestionarea materialelor rezultate. |
|  |  | Epuismente necesare pentru păstrarea excavaţiilor fără apă. |
|  |  | Conformarea cu cerinţe şi constrângeri referitoare la ordinea, timpul şi rata de depozitare şi umplere. |
|  |  | Luarea măsurilor de precauţie pentru evitarea distrugerii proprietăţii, structurilor, serviciilor de utilitati şi a altor lucrari asemanatoare. |
|  |  | Transportul materialului rezultat |
|  |  | Înlocuirea materialelor aprobate care au suferit modificări şi au devenit inacceptabile. |
|  |  | Sortarea materialelor. |
|  |  | Compactare. |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. |
| C3 | Evacuarea surplusului de material excavat | Se vor include articole separate pentru evacuarea surplusului de material excavat necontaminat şi contaminat. |
|  |  | Articolele pentru surplusul de material excavat vor include următoarele: - Transportul şi depozitarea în bascule în afara şantierului, furnizate de Contractor Gestionarea materialelor Măsuri speciale de gestionare a materialelor contaminate. |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. |
| C4 | Materiale de umplutură aduse pe şantier | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de material de umplutură adus pe şantier. |
|  |  | Articolele pentru materialele de umplutură aduse pe şantier vor include următoarele: |
|  |  | - Depozitare (conform descrierii din articolul C2) |
|  |  | Materiale de umplutură aduse de contractor din surse externe şantierului |
|  |  | Rapoarte. |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. |
| C5 | Excavarea in teren tare | Excavaţiile în teren tare se vor măsura ca şi lucrări adiţionale. Măsurătorile vor consta în volumul golului format prin înlăturarea materialelor dure. Articolele pentru excavaţii în teren tare vor include următoarele: |
|  |  | - Spargerea, separarea si sortarea materialelor rezultate |
|  |  | Tăierea armăturilor |
|  |  | Înlăturarea pavajelor sau structurii rutiere existente, curăţarea suprafeţelor, frezarea sau geluirea suprafeţelor, tratarea radierelor fundaţiilor. |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. |

|  |  | ## Seria D – Conducte si accesorii pentru conducte |
| --- | --- | --- |
| D1 D2 | Conducte de apa/Conducte de canalizare | Măsurarea conductelor o va reprezenta lungimea lor individuală măsurată de-a lungul axului, între următoarele: |
|  |  | - Feţele interne ale caminelor de vizitare/vane |
|  |  | Feţele externe ale pereţilor |
|  |  | Intersecţia dintre axul şi joncţiunile conductelor |
|  |  | Poziţia capetelor conductelor. |
|  |  | Adâncimile pentru clasificarea conductelor în excavaţii vor fi măsurate de la nivelul solului existent la generatoarea inferioara a conductei. Costul umpluturilor incluse in articolele relevante din Listele de Cantitati vor include, dar nu se vor limita la sortarea, manipularea, punerea in opera si compactarea materialului excavat sau adus din alta sursa. Măsurarea conductelor va lua în considerare întreaga construcţie, neţinând cont de numărul de conducte din transee. Acolo unde se pozează mai mult de o conducta într-o transee, atunci numărul de conducte va fi inclus în descrierea articolelor. Se vor include articole separate pentru conducte de diametre, materiale şi clasificări diferite precum şi pentru fiecare lungime dintre peretii caminelor de vizitare/vane, joncţiuni şi capete de conductă. Se vor include articole separate pentru conducte pe diferite tipuri de adancimi (pana la 1m, intre 1 si 1.5 m, si apoi din jumatate in jumatate de metru pe adancime) Articolele pentru conducte vor include urmatoarele: |
|  |  | - Excavarea oricăror materiale cu excepţia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria C). |
|  |  | Susţinerea transeelor prin sprijiniri adecvate in conformitate cu Studiul Geotehnic si montarea acestora. |
|  |  | Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa. |
|  |  | Dispozitive de susţinere temporară pentru conducte şi înlăturarea lor la finalizarea lucrarilor. |
|  |  | Conductele cu racorduri flexibile, conducte cu flanse si conducte cu capete drepte. |
|  |  | Fitinguri pentru conducte (coturi, imbinari teuri, robineti, adaptoare cu flanse si compensatoare de montaj). |
|  |  | Tăiere, pozare, îmbinare şi aşezare. Taierea conductelor include si samfrenarea unde este necesar. Imbinarile includ si suruburi, piulite, saibe precum si sisteme de protectie a imbinarilor, unde este necesar. |
|  |  | Execuţie şanţuri şi conducte de evacuare. |
|  |  | Dispozitive de susţinere. |
|  |  | Aşezare, mărginire şi împrejmuire. |
|  |  | Lagăre canelate pentru îndoire şi joncţiuni. |
|  |  | Cofrare. |
|  |  | Bandă de împrejmuire. |
|  |  | Umplere şi compactare. |
|  |  | Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C). |
|  |  | Mutarea îmbinărilor şi alte asemenea lucrări. |
|  |  | Refacerea zonelor nepavate. |
|  |  | Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatarea conductelor in conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar). |
|  |  | Înregistrare, pichetare şi etichetare. |
|  |  | În cazul canalelor trasarea lucrarilor, opritoarelor temporare, dispozitivelor de marcare. |
|  |  | Lubrifianţi, umplere şi ştemuire. |
|  |  | Sondare şi înregistrare, inclusiv identificarea tuturor utilitatilor subterane. |
|  |  | Sisteme de protectie a conductelor care includ: captusire pe interior, camasuire externa, protectie catodica. |
|  |  | Înlăturarea şi evacuarea apei folosite pentru dezinfecţie, curăţare şi testare. |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “metrul liniar”. |
|  | Notă de măsurare | În scopul certificatelor intermediare, măsurarea conductelor se va face astfel: |
|  |  | In vederea emiterii Certificatelor Interimare de Plata, masurarea articolelor cu prefix D1 se va face dupa cum urmeaza: |
|  |  | La finalizarea activitatilor legate de pozarea conductelor si a obligatiilor asociate acestora, dar cu exceptia reabilitarii suprafetelor a caror structura rutiera a fost afectata, Antreprenorului i se cuvine 50% din valoarea totala. |
|  |  | La finalizarea reabilitarii suprafetelor pavate, Antreprenorului i se cuvine restul de 50% din valoarea totala |
| D3 | Subtraversări | Subtraversările vor fi măsurate ca şi lucrări separate. Subtraversările vor fi măsurate separat pentru conductele prevazute care sub-traversează garduri existente, pereţi existenţi, linii subterane de fibră optică, conducte subterane de gaz, conducte subterane de combustibil lichid, conducte subterane de alimentare cu apă cu diametre mai mari de 125mm, canalizare subterană cu diametre mai mari de 150mm, conducte de încălzire subterane şi cabluri subterane cu voltaj ridicat. Se vor include articole separate pentru fiecare tip şi diametru de conducta nou prevazuta care sub-traversează garduri existente, pereţi existenţi, linii subterane de fibră optică, conducte subterane de gaz, conducte subterane de combustibil lichid, conducte subterane de alimentare cu apă cu diametre mai mari de 125mm, canalizare subterană cu diametre mai mari de 150mm, conducte de încălzire subterane şi cabluri subterane cu voltaj ridicat. Articolele pentru Subtraversări vor include: |
|  |  | - Localizare |
|  |  | Excavaţii în orice material cu excepţia excavatiilor in teren tare |
|  |  | Umpluturi şi compactari |
|  |  | Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Luarea măsurilor de susţinere şi protecţie totală a gardurilor existente, pereţilor existenţi, liniilor subterane de fibră optică, conductelor subterane de gaz, conductelor subterane de combustibil lichid, conductelor subterane de alimentare cu apă cu diametre mai mari de 125mm, canalizării subterane cu diametre mai mari de 150mm, conductelor de încălzire subterane şi cablurilor subterane cu voltaj ridicat. |
|  |  | Re-poziţionarea sau repararea gardurilor existente, pereţilor existenţi, liniilor subterane de fibră optică, conductelor subterane de gaz, conductelor subterane de combustibil lichid, conductelor subterane de alimentare cu apă cu diametre mai mari de 125mm, canalizării subterane cu diametre mai mari de 150mm, conductelor de încălzire subterane şi cablurilor subterane cu voltaj ridicat. |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “bucati”. |
| D4 | Conectari la conducte si camine existente | Conectarile (legaturile) vor fi măsurate separat doar în cazul conexiunilor la conductele si caminele existente. Articolele pentru conectarile la conductele si caminele existente vor include: |
|  |  | - Excavaţii în orice material cu excepţia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria C). |
|  |  | Localizare şi pozitionare. |
|  |  | Umpluturi si compactari. |
|  |  | Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Execuţia legaturilor dintre conducte si peretii caminelor de vizitare/vane precum şi repararea conductelor existente şi pereţilor afectati. |
|  |  | Conducte, fitinguri şi garnituri. |
|  |  | Aşezare, mărginire şi împrejmuire. |
|  |  | Betonare. |
|  |  | Cofrare. |
|  |  | Protejarea capetelor nefolosite. |
|  |  | Re-poziţionarea conductelor existente mişcate. |
| D5 | Camine de vane si camine de vizitare | Măsurarea va cuprinde caminul de vane sau căminul de vizitare complet. Adâncimea caminului de vane sau caminului de vizitare va fi reprezentată de diferenta dintre cota capacului si radierul acestuia. Se vor include articole separate pentru camine de vane pe diferite tipuri de adancimi (din metru in metru), cămine de vizitare pe diferite tipuri de adancimi, (din jumatate de metru in jumatate de metru) si pe diferite tipuri de diametre Articolele pentru camine de vane şi cămine de vizitare vor include următoarele: |
|  |  | - Excavaţii în orice material cu excepţia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria C). |
|  |  | Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa. |
|  |  | Refacerea zonelor nepavate afectate. |
|  |  | Localizarea conductelor de apa sau canalizare existente |
|  |  | Spargerea conductelor de apa sau canalizare existente |
|  |  | Conectarea şi re-conectarea conductelor existente |
|  |  | Execuţia radierelor, pereţilor, acoperisurilor si plăcilor de acoperire, nişelor |
|  |  | Canale, fitinguri, conducte şi conexiuni pentru evacuarea apelor provenite accidental in caminele de vane |
|  |  | Curăţare |
|  |  | Trepte, lanţuri de siguranţă, scări, balustrade şi alte lucrari asemanatoare |
|  |  | Susţinerea sapaturilor prin sprijiniri adecvate in conformitate cu Studiul Geotehnic si montarea acestora |
|  |  | Capace, rame, |
|  |  | Utilaje si echipamente de ridicare |
|  |  | Betonare |
|  |  | Cofrare |
|  |  | Armare |
|  |  | Umplere şi compactare |
|  |  | Realizarea etansarilor |
|  |  | Zidărie |
|  |  | Re-poziţionarea conductelor existente mişcate |
|  |  | Conducte şi fitinguri (fara armaturi). |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “bucati”. |
|  | Notă de măsurare | În scopul certificatelor intermediare, măsurarea căminelor de vane si a caminelor de vizitare se va face astfel: |
|  |  | La finalizarea activitatilor de realizare a caminelor de vane si caminelor de vizitare si a obligatiilor asociate acestora dar cu exceptia reabilitarii sistemului rutier, Antreprenorului i se cuvine 50% din valoarea totala. |
|  |  | La finalizarea reabilitarii sistemului rutier, Antreprenorului i se cuvine restul de 50% din valoarea totala |
| D6 | Vane, debitmetre si hidranti | Se vor include articole separate pentru vane, debitmetre si hidranti pe tipuri şi diametre diferite. Articolele pentru vane, debitmetre, hidranti si alte lucrari asemanatoare vor include următoarele: |
|  |  | - Întregul echipament |
|  |  | Conectari |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “bucati”. |
| D7 | Bransamente noi la retea distributie | Acest articol pentru bransamente noi, inclusiv camine de apometru, conducte, fitinguri si contoare necesare va include |
|  |  | - Excavarea oricăror materiale cu excepţia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa |
|  |  | Conducte şi fitinguri articulate. |
|  |  | Tăiere, pozare, îmbinare şi aşezare. |
|  |  | Montarea conductelor la trecerea prin peretii subsolurilor, inclusiv reparatiile peretilor |
|  |  | Pozitionare, mărginire şi împrejmuire. |
|  |  | Bandă de împrejmuire |
|  |  | Umplere şi compactare. |
|  |  | Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C). |
|  |  | Mutarea îmbinărilor şi a altor lucrari asemanatoare. |
|  |  | Refacerea zonelor verzi afectate. |
|  |  | Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatarea conductelor in conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar) |
|  |  | Înregistrare, pichetare şi etichetare. |
|  |  | Re-poziţionarea conductelor existente mişcate. |
|  |  | Capace si rame |
|  |  | Utilaje si echipamente de ridicare |
|  |  | Realizarea etansarilor |
|  |  | Camin de apometru |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “bucati”. |
|  | Notă de măsurare | În scopul certificatelor intermediare, măsurarea bransamentelor se va face astfel: |
|  |  | La finalizarea activitatilor legate de realizarea bransamentelor noi la retea distributie si a obligatiilor asociate acestora, dar cu exceptia reabilitarii sistemului rutier, Antreprenorului i se cuvine 60% din valoarea totala. |
|  |  | La finalizarea reabilitarii sistemului rutier, Antreprenorului i se cuvine restul de 40% din valoarea totala |
| D8 | Racorduri la reteaua de canalizare | Măsurătorile vor cuprinde toate lucrările specifice. Se vor include astfel articole separate pentru acestea pentru diferite tipuri şi diametre de conductă. Acolo unde este nevoie de mai multe conducte, se va specifica cel mai mare diametru. Articolele pentru racorduri la reteaua de canalizare vor include: |
|  |  | - Excavaţii în orice material cu excepţia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | - Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa |
|  |  | Refacerea zonelor afectate |
|  |  | Localizarea colectoarelor existente |
|  |  | Spargerea colectoarelor existente |
|  |  | Conectarea şi re-conectarea colectoarelor existente |
|  |  | Execuţia radierelor, pereţilor şi plăcilor de acoperire, nişelor |
|  |  | Canale, fitinguri, conducte şi conectari pentru evacuare |
|  |  | Curăţare |
|  |  | Trepte, lanţuri de siguranţă, scări, balustrade şi alte lucrari asemanatoare |
|  |  | Betonare |
|  |  | Cofrare |
|  |  | Armare |
|  |  | Umplere şi compactare |
|  |  | Evacuarea surplusului de material excavat |
|  |  | Execuţie conducte |
|  |  | Realizarea etansarilor |
|  |  | Zidărie |
|  |  | Re-poziţionarea conductelor existente mişcate |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “bucati”. |
| D9 | Dezafectarea de conducte de canalizare, conducte de apa, camine de vane si de vizitare existente | Se vor include articole separate pentru etanşarea conductelor existente de diferite diametre. Se vor include articole separate pentru umplerea camerelor existente cu diferite materiale. Se vor include articole separate pentru înlăturarea conductelor existente de diferite diametre. Articolele pentru dezafectarea conductelor de canalizare, a conductelor de apa, a caminelor de vane si a caminelor de vizitare, vor include următoarele: |
|  |  | - Excavaţii în orice material cu excepţia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa |
|  |  | Obturarea/curatarea conductelor ramase (dupa caz) |
|  |  | Amestecarea şi pozarea mortarului |
|  |  | Betonarea in situ |
|  |  | Cofrare |
|  |  | Umplere şi compactare |
|  |  | Evacuarea materialelor |
|  |  | Sigilarea capetelor utilitatilor scoase din uz. |
|  |  | Unitatea folosită pentru etanşarea conductelor scoase din uz va fi “metru liniar” Unitatea folosită pentru umplerea caminelor existente cu diferite materiale va fi “bucati” Unitatea folosită pentru înlăturarea conductelor existente va fi “metrul liniar” |
| D10 | Excavarea in teren tare | Excavaţiile în teren tare pentru conductele prevazute vor fi măsurate ca şi lucrări adiţionale. Măsurătorile vor consta în volumul golurilor formate în urma înlăturării materialelor dure. Pentru măsurarea conductelor prevazute, lăţimea transeii va fi data de diametrul exterior al conductei plus 600 mm. Pentru măsurarea caminelor de vane si a căminelor de vizitare, pereţilor şi a altor lucrari asemanatoare, suprafaţa va fi suprafaţa orizontală a plăcii de bază. Articolele pentru excavaţiilein teren tare, vor include următoarele: |
|  |  | - Sondare preliminară |
|  |  | Spargeri, sortari şi alte operatii asemanatoare |
|  |  | Tăierea armăturilor |
|  |  | Înlăturarea structurii rutiere existente, curăţarea suprafeţelor, frezarea sau geluirea suprafeţelor, tratarea radierelor fundaţiilor. |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. |
| D11 | Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare | Măsurarea zonelor necesare imbunatatirii patului de fundare pentru conducte şi camine de vane/vizitare va consta in volumul care trebuie excavat sau umplut, conform indicaţiilor Inginerului. Pentru aceste măsurători, lăţimea traseelor va fi data de diametrul exterior al conductei plus 600 mm. Pentru măsurarea caminelor de vane/vizitare, zona necesara va fi suprafaţa orizontală a plăcii de bază. Adâncimile vor fi măsurate de la partea inferioară a radierului tranşeelor sau de la partea inferioară a bazei caminelor de vane/vizitare. Se vor include articole separate pentru excavarea şi umplere a golurilor cu diferite tipuri de umpluturi. Articolele pentru zonele necesare imbunatatirii patului de fundare a conductelor si caminelor de vane/vizitare va include: |
|  |  | - Excavarea oricăror materiale (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Evacuarea surplusului de material (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Depozitarea materialelor de umplutura (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Materialul de umplutura adus din afara şantierului (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Betonarea in situ |
|  |  | Cofrarea |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. |
| D12 | Refacerea sistemelor rutiere | Măsurarea zonelor pentru refacerea structurilor rutiere se va calcula folosind lăţimea celei mai mari suprafeţe care trebuie refăcută. Nu se va face nici o deducere pentru suprafeţe de 1 metru pătrat sau mai mici. Pentru aceste masuratori, latimea transeelor va fi data de diametrul exterior al conductei plus 600 mm Pentru masurarea caminelor de vane/vizitare, zona necesara va fi data de suprafaţa orizontală a plăcii de bază. Se vor include articole separate pentru fiecare tip de zonă pavată refăcută şi pentru diferite dimensiuni ale stratului rutier. Articolele pentru refacerea sistemelor rutiere vor include următoarele: |
|  |  | - Determinarea suprafetei de refacere si stabilirea tipului de structura rutiera |
|  |  | Determinarea stratului sub-bază |
|  |  | Determinarea stratului de bază, baza inferioară, baza superioară, strat de legatura, strat de uzura şi placa de beton |
|  |  | Umplere rosturi de constructie cu bitum |
|  |  | Tratarea suprafeţelor |
|  |  | Bordure, canale, margini, etc |
|  |  | Dezagregare |
|  |  | Frezare |
|  |  | Găurire |
|  |  | Nivelare după aşezare. |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “metrul pătrat”. |
| D13 | Curatarea conductelor existente | Măsurarea lucrărilor de curatare a conductelor existente va fi reprezentată de lungimile individuale măsurate de-a lungul axului conductelor între oricare dintre următoarele: |
|  |  | - Centrele caminelor de vane/vizitare |
|  |  | Feţele externe ale pereţilor |
|  |  | Intersecţia dintre axul şi joncţiunile conductelor |
|  |  | Poziţia capetelor conductelor. |
|  |  | Măsurarea lucrărilor de curăţare a conductelor existente va include şi caminele de vane/vizitare şi alte lucrari asociate. Se vor include articole separate pentru curăţarea conductelor existente ce nu depăşesc diametrul de 200mm, conducte cu diametrul cuprins între 200mm şi 500mm, între 500mm şi 1000mm şi aşa mai departe din 500 în 500mm. Articolele pentru curăţarea conductelor existente vor include: |
|  |  | Marcare |
|  |  | Ridicarea capacelor caminelor, înlocuire şi aşezare |
|  |  | Tragere |
|  |  | Spălare |
|  |  | Alimentare cu apă |
|  |  | Susţineri |
|  |  | Evacuarea corespunzatoare a apei, a nămolului, nisipului, molozului. |
|  |  | Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Înregistrare şi raportare |
|  |  | Acoperirea deschiderilor |
|  |  | Curăţarea capacelor, grătarelor şi ramelor |
|  |  | Umplerea cu apă |
|  |  | Vacuumarea/aspirarea aerului |
|  |  | Localizarea obstacolelor |
|  |  | Localizarea căminelor de vane/vizitare. |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “metrul liniar”. |
| D14 | Reabilitarea conductelor existente | Se vor măsura reabilitarile complete ale conductelor existente. Se vor include articole separate pentru reabilitarile conductelelor existente ce nu depăşesc diametrul de 200mm, a conductelor cu diametre cuprinse între 200mm şi 500mm, între 500mm şi 1000mm şi aşa mai departe din 500 în 500mm. Articolele pentru reabilitarile conductelor existente vor include următoarele: |
|  |  | - Localizarea defectiunilor la conductele existente |
|  |  | Excavaţii în orice materiale cu excepţia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Alte lucrări la conducte |
|  |  | Tăiere, pozare, îmbinare şi aşezare |
|  |  | Umplere şi compactare |
|  |  | Betonare in situ |
|  |  | Cofrare |
|  |  | Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Efectuarea îmbinărilor şi alte lucrari asemanatoare |
|  |  | Refacerea zonelor verzi afectate |
|  |  | Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatarea conductelor in conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar) |
|  |  | Înregistrare, pichetare şi etichetare |
|  |  | Sondaje şi înreistrări |
|  |  | Conectari |
|  |  | Curăţarea şi sterilizarea zonelor si conductelor afectate din jurul lucrarilor. |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “bucati”. |

|  |  | ## Seria E – LUCRARI SPECIALE LA CONDUCTE |
| --- | --- | --- |
| E1 E2 E3 | Traversari de cale ferata/Traversari de rauri/Traversari de drumuri | Traversările de cale ferata, de rauri sau de drumuri (autostrazi, drumuri nationale, judetene) vor fi măsurate ca şi lucrări separate. |
|  |  | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de obstacol intalnit (cale ferata, rauri sau drumuri) si pe fiecare tip de tehnologie prevazuta/propusa la realizarea lucrarilor: Articolele pentru Traversări cale ferata, de rauri sau de drumuri vor include: |
|  |  | - Studii şi sondaje de teren suplimentare (după caz), inclusiv studii geotehnice detaliate pentru definitivarea tehnologiei de foraj adoptate şi a echipamentului materialelor utilizate, expertize tehnice a structurilor existente, detecţie cabluri, etc. |
|  |  | Lucrări temporare şi elaborarea procedurilor de lucru specifice lucrării speciale respective |
|  |  | Lucrările de terasamente pentru crearea incintelor de lansare sau pentru alte lucrări pregătitoare, prin săpătură manuală sau mecanizată, conform descrierii din Seria C; |
|  |  | Desfacere carosabil, rigole sau alte pavaje/trotuare, inclusiv trasarea lucrării, eventuala amenajare a unei benzi de circulaţie pentru utilaje, plantarea şi conservarea bornelor şi a altor repere topografice, măsurile necesare pentru accesul pietonal al riveranilor, transportul materialului, semnalizare, parapeţi, podeţe, etc |
|  |  | Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa |
|  |  | Lucrări de protecţie, susţinere, deviere temporară sau definitivă a reţelelor de utilităţi aflate în zona de influenţă a lucrărilor executate; |
|  |  | Lucrări de asigurare a tuturor serviciilor de utilităţi existente ale riveranilor pe perioada executării lucrărilor; |
|  |  | Transportul, montajul şi demontarea echipamentului de foraj complet cu toate accesoriile necesare, inclusiv sistemul de teleghidaj (după caz); |
|  |  | Crearea şi amenajarea spatiilor pentru materiale necesare execuţiei, stocare bentonită şi material forat, şi spaţii de depozitare adecvate pentru orice alte reziduuri tehnologice sau de construcţii. |
|  |  | Procurarea şi montarea / instalarea tuburilor de protecţie pentru conductele nou prevazute; |
|  |  | Procurarea şi montarea / instalarea structurii suport aferentă supratraversărilor; |
|  |  | Conducte (procurarea, depozitarea şi transportul la amplasament, pozarea indiferent de adâncime, îmbinarea conductelor cu respectarea specificaţiilor tehnice şi a cerinţelor tehnice ale producătorului, vor fi incluse piesele speciale de îmbinare, coturile, piesele de racordare la alte conducte sau structuri - inclusiv îmbinările cu conductele existente - reducţiile, alte fitinguri); |
|  |  | Procurarea şi execuţia căminelor de vane sau de vizitare aferente lucrării speciale respective incluzând toate operaţiile necesare (conform descrierii din Seria D5); |
|  |  | Execuţia lucrărilor de construcţii pentru elementele structurale conexe (dupa caz); |
|  |  | Închiderea şi etanşarea capetelor tubului de protecţie; |
|  |  | Realizarea umpluturilor si compactarilor cu material corespunzator si in conformitate cu specificaţiile la conducte si/sau camine de vane sau de vizitare. Se include transport, încărcare, descărcare, depozitare, readucerea materialului de umplutura pe amplasament cu mijloace manuale sau mecanice, completarea cu material de împrumut acolo unde este cazul, udarea straturilor, compactarea manuală sau mecanică |
|  |  | Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatarea conductelor in conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar). |
|  |  | Toate operaţiunile de curăţare şi refacere a terenului afectat din zonă; |
|  |  | Refacerea sistem rutier la starea iniţială, inclusiv refacere borduri, pavaje şi mobilier stradal de orice fel (conform descrierii din Seria D12) |
|  |  | Depozitarea materialelor rezultate din eventuale dezafectari ale conductelor existente în depozite aprobate de autorităţile competente |
|  |  | Adaptare la teren, inclusiv pregătirea documentaţiilor pentru obţinerea de avize specifice execuţiei lucrărilor speciale (după caz); |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “bucati” iar platile se vor acorda la finalizarea completa a lucrarilor si numai dupa aprobarea Inginerului. Pentru aceste articole nu se vor accepta plati intermediare |

|  |  | ## Seria F – Garduri şi porţi |
| --- | --- | --- |
| F1 | Garduri | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de gard. Măsurarea gardurilor se va face ţinând cont de lungimea lor. Articolele pentru garduri vor include următoarele: |
|  |  | - Excavaţii în orice materiale (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Excavaţii în teren tare (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Curatarea zonelor din jurul gardurilor |
|  |  | Betonare |
|  |  | Cofrare |
|  |  | Armare |
|  |  | Umpluturi si compactari |
|  |  | Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Păstrarea materialelor reutilizabile |
|  |  | Elemente de fixare şi prinderi |
|  |  | Adăugarea de porţi, pereţi şi garduri vii la gardurile existente |
|  |  | Sistem de protecţie |
|  |  | Ridicarea şi înlăturarea gardurilor şi a porţilor temporare. |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “metru liniar”. |
| F2 | Porţi | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de poartă. Articolele pentru porţi vor include următoarele: |
|  |  | - Excavaţii în orice materiale |
|  |  | Excavaţii în teren tare (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Betonare |
|  |  | Cofrare |
|  |  | Armare |
|  |  | Umplere şi compactare |
|  |  | Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | Păstrarea materialelor reutilizabile |
|  |  | Sistem de protecţie |
|  |  | Elemente de fixare si prinderi |
|  |  | Montarea acestora la garduri şi pereţi existenti |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “bucati”. |
|  |  | ## Seria G – Cladiri PENTRU staţii de pompare şi ECHIPAMENTE |
| G1 | Clădiri pentru statii de pompare | - Măsurarea clădirilor pentru staţiile de pompare va consta în articolele folosite pentru structuri complete: infrastructura, suprastructura, finisaje şi lucrări auxiliare (interioare si exterioare). |
|  |  | - Se vor include articole separate pentru infrastructura, suprastructura, finisaje şi lucrări auxiliare pentru fiecare tip de clădire. Aceste articole separate vor acoperi costurile pentru cladirile complete ale statiilor de pompare, excluzând echipamentele măsurate separat. |
|  |  | - Articolele pentru infrastructura vor include toate lucrările subterane (sub nivelul solului), excluzând finisajele şi lucrările exterioare şi auxiliare. |
|  |  | - Articolele pentru suprastructură vor include toate lucrările de deasupra solului, excluzând finisajele şi lucrările exterioare şi auxiliare. |
|  |  | - Articolele pentru finisaje vor include lucrarile pentru ferestre, uşi, capace pentru acces, îmbinări auxiliare, tencuiali, decoraţiuni, materiale pentru acoperirea podelei, tavanului, utilităti interioare, inclusiv electricitate şi încălzire, evacuarea apei de ploaie, fitinguri. |
|  |  | - Articolele pentru lucrările exterioare şi auxiliare vor include drumurile de acces alcatuite din structura rutiera, conexiuni exterioare la utilităţi şi sistematizarea terenului din jurul clădirilor, precum şi iluminatul exterior. |
|  |  | - Articolele pentru cladirile necesare statiilor de pompare vor include: |
|  |  | - Scurgeri |
|  |  | Peisagistică |
|  |  | Betonare - Costul betonului structural inclus in pretul unitar pentru articlolele relevante din listele de cantitati va include, fara a se limita la, urmatoarele, daca nu se specifica altfel: - Toate costurile induse de determinarea si amestecarea materialelor, conform specificatiilor (inclusiv aditivi); - Furnizaera tuturor materialelor, depozitarea, amestecarea, transportul, punerea in opera si compactarea (vibrarea); - Toate materialele pentru rosturile de toate felurile (de dilatare, constructive, etc); - Toate materialele pentru etansare; - Betonul de egalizare si bariere de vapori, diafragme, etc; - Pregatirea suprafetelor la lucrarile executate anterior pentru a asigura priza cu betonulnou turnat (buciardare, suflare cu aer, etc); - Atingerea tolerantelor specificate; - Formarea/profilarea pantelor, vutelor, etc. - Formarea/profilarea golurilor sau galeriilor/casetelor pentru conducte, prezoane, cadre, rame, capace si alte confectii metalice de acest gen; - Conductele inglobate, traseele de conducte, casete de imbinare, si altele asemenea; - Profilarea marginilor pe fetele externe ale betonului aparent, consolelor, canalelor si rigolelor; - Furnizarea si demontarea tuturor cofrajelor si esafodajelor si schelelor, dispozitivelor de centrare, asamblare taiere, fixare, inclusiv materialele auxiliare, necesare pentru a produce elementele necesare cu formele si profilele lor, din beton si/sau beton armat; - Intariea betonului si toate masurile necesare pentru protectia betonului proaspat turnat; - Sclivisirea si finisarea suprafetelor betonului pentru a asigura nivelul de finisaj impus prin specificatii, inclusiv protejarea suprafetelor in contact cu solul; - Prepararea si testarea tuturor epruvetelor si alte teste si lucrari de remediere dispuse de catre Inginer ca urmare a rezultatelor nesatisfacatoare ale testelor, sub minimum specificat. - Umplerea tutror golurilor de imbinare ale cofrajelor cu mastic epoxidic necontractabil; - Orice alte betoane turnate in-situ ca si elemente de sprijin sau umplutura; - Toate lucrarile suplimentare (ca timp) necesare pentru priza si intarirea corecta a betonului; - Testul de etanseitate la structurile de retentie a apei, inclusiv apa si evacuarea corespunzatoare a acesteia, conform prevederilor legislatiei in vigoare; - Curatirea si dezinfectarea structurilor inclusiv apa si reactivii necesari pentru cerintele privind testele de exploatare conform legislatiei in vigoare. - Daca nu se specifica altfel, in sectiunile relevante ale documentatiei de licitatie, masurarea betonului se va face in metri cubi (m3). Nu se vor lua in considerare canalele, nisele sau ingustarile mai mic de 600 mm, tesiturile oblice ale muchiilor mai mici de 25 mm, si nici golurile sau traseele casetate din beton mai mici de 1000 mm. - Nu se va face o masuratoare separata pentru cofraje. Costul acestora va trebui sa fie inclus in preturile unitare pentru lucraile de betonare. |
|  |  | Armare - Costul barelor si fasonarii acestora inclus in preturile unitare pentru articolele relevante din Listele de Cantitati vor include, dar nu se vor limta la, furnizarea de desene si grafice de profilare a armaturilor, epruvete, teste, livrarea, transportul, depozitarea, curatarea, taierea, indoirea, dispunerea armaturii in lucrare, fixarea si srprijinirea la pozitie pentru toate barele de armare (si sudarea, acolo unde este indicat) si toata manopera necesara. - Greutatea suportilor de otel, distantierilor, puricilor si legaturilor utilizate pentru a fixa si pastra pozitia armaturii nu se include in cantitate, iar costul acestora va trebui sa fie acoperit de preturile unitare. |
|  |  | Zidărie - Prevederile din aceasta sectiune vor fi incluse in articolele din listele de cantitati si vor fi evaluate prim masuratoarea respectivelor articole numai asa cum sunt incluse in listele de cantitati. Daca nu sunt prevederi specifice, atunci lucrarea se considera inclusa in alte preturi unitare ale Antreprenorului. Preturile unitare pentru articole vor include, dar nu se vor limita la urmatoarele: - Piese desenate; - Epruvete si/sau mostre pentru aprobarea de catre Inginer; - Livrarea, instalarea si fixarea tuturor materialelor inclusiv a protectiilor contra igrasiei, umpluturi si materiale de izolatie a golurilor, piese metalice, ancore, ramforsari, lambriuri, tencuieli si finisaje (faianta, gresie, vopsitorie, etc); - Decuparea si finisarea tuturor golurilor; - Molozul; - Lucrarile temporare; - Protectia altor lucrari; - Toate testele; - Predarea lucrarii in perfecta stare la finalizare. |
|  |  | Fundaţii, podele, pereţi şi acoperişuri |
|  |  | Lucrări cu fier, lucrări de tâmplărie, îmbinări, montare geamuri |
|  |  | Ţevi, robineţi şi vane, bazine de stocare şi fitinguri, inclusiv procurarea instalarea acestora |
|  |  | Cablare, întrerupătoare şi fitinguri electrice |
|  |  | Evacuarea materialelor |
|  |  | Semne |
|  |  | Materiale pentru acoperirea podelelor, pereţilor şi tavanelor |
|  |  | Zugrăveli şi decoraţiuni |
|  |  | Pavaje şi zone pavate |
|  |  | Trepte |
|  |  | - Daca nu se specifica un anumit articol, atunci lucrarile se considera a fi incluse in alte preturi unitare ale Antreprenorului. Lucrarile vor include piese desenate ale producatorilor, fabricatie, inspectie si testare, prevederea accesoriilor speciale si pieselor de schimb, ambalarea, transportul, livrarea la destinatie pe santier conform instructiunilor Inginerului, paza si protectia fata de evenimente adverse pe timpul depozitarii, inainte si dupa instalare. Platile vor reprezenta compensatia integrala pentru toate obligatiile antreprenorului conform Contractului pentru toate materialele, manopera, uneltele, echipamentul necesare pentru a finaliza lucrarile mai sus mentionate. - Lucrarile de instalare a echipamentelor furnizate, mobilier, constructiile speciale, sistemele de vehiculare, lucrarile mecance, electrice si de automatizare si control, tevile si materialele specificate mai sus vor fi evaluate pe baza masuratorii acestor articole dupa cum sunt incluse in listele de cantitati. Daca nu este inclus un astfel de articol, trebuie acperit de alte preturi unitare ale Antreprenorului din listele de cantitati. Lucrarea va include toate operatiunile necesare inainte de instalare, inclusiv pe timpul depozitarii si transferului pe santier, vopsire, claibrare, testele de performanta si orice alte lucrari necesare pentru a indeplini cerintele din desene sau specificatii.. Platile vor reprezenta compensatia integrala care sa acopere obligatiile Antreprenorului conform Contractului pentru furnizarea tuturor materialelor, manoperei, uneltelor, echipamentelor necesare pentru a finaliza lucrarile mentionate mai sus. - Preturile unitare pentru echipamente, constructii speciale, mobilier, sisteme de vehiculare, lucrari mecanice, electrice, de automatizare si control, tevi si materiale vor include tot instrumentarul si echipamentul de testare, inclusiv echipamnet de diagnosticare necesar pentru intretinerea de rutina, calibrare si functionare anormala a sistemelor dupa cum este recomandat de producatorul respectivului sistem. - Preturile unitare pentru cablurile pozate in transee vor include, dar nu se vor limita la excavare, umplutura si refacere, pozarea cablurilor si furnizarea si pozarea de benzi si semne indicatoare, dale de protectie si testare. - Preturile unitare pentru instalarea vanelor ingropate vor include dar nu se vor limita la furnizarea si relaizarea tuburilor de protectie, carcasa vanei de la suprafata si betonul din jurul acesteia. - Preturile unitare pentru articolele de alimentare cu apa potabila, canalizare si apa pluviala in cladiri si structuri vor include: - Toata reteaua, fitingurile, accesoriile de toaleta si altele asemenea necesare pentru a realiza complet evacuarea apelor uzate pana la primul camin in afara cladirii; - Toate evacuarile, sifoanele, conductele de canalizare si altele asemenea necesare pentru a realiza complet sistemul de drenaj al apei pluviale pana la primul camin in afara cladirii sau pana la sistemul de drenaj stradal al apei pluviale, dupa cum este specificat; - Toata reteaua, rezervoarele, fitingurile si altele asemenea necesare pentru a realiza complet sistemul de apa potabila de la si incluzand robinetul de linie de dupa apometru din caminul de bransament aferent cladirii. - Pentru apa, apa pluviala si canalizare, conducta pana la caminul de bransament/racord se va masura sub lucrarile de baza. - Unde anumite modificari aprobate sunt necesare pentru piesele desenate datorita echipamentelor mecanice sau electrice oferite care nu sunt in conformitate cu dimensiunile generale indicate in desene, platile se vor face pe baza preturilor unitare ofertate pe baza cantitatilor nete de lucrari evaluate prin masurarea a astfel de articole numai dupa cum sunt incluse in Listele de Cantitati si executate in conformitate cu proiectul modificat produs de Antreprenor si aprobat de catre Inginer. |
|  |  | Unitatea de măsură va fi: Pentru beton va fi ‘’m3’’ Pentru armatura va fi ‘’tona’’ |
| G2 | Echipamente | Măsurarea echipamentelor va fi data de o listă completă de echipamente. Se vor include articole separate pentru fiecare tip de echipament. Articolele pentru echipamente vor include următoarele: |
|  |  | - Conexiuni la utilităţi |
|  |  | Cabluri electrice şi echipamente asociate |
|  |  | Conducte şi vane asociate. |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “bucati”. |
|  |  | Cantitatile din liste sunt determinate in conformitate cu caietul de sarcini, iar platile se vor efectua pe baza cantitatilor reale, executate pe parcursul implementarii. |
|  |  | Sumele aferente ordinelor de variaţie trebuie să respecte în mod cumulativ următoarele condiţii: - masuratorile cantitatilor exacte de materiale folosite pe durata contractului reflecta in mod sistematic variatii minore pozitive sau negative ale cantitatilor efective folosite in comparatie cu cantitatile initiale estimate de catre Autoritatea Contractanta; - aceste variatii ale cantitatilor se datoreaza diferentelor dintre estimarile initiale ale Autoritatii Contractante si masuratorile finale, si care nu sunt rezultate in urma unor modificari ale specificatiilor tehnice ale Autoritatii Contractante; - aceste variatii ale cantitatilor sunt reflectate, in conformitate cu clauzele privind variatiile, asupra pretului care va fi efectiv platit contractorului si care este calculat prin multiplicarea preturilor unitare indicate in contract cu cantitatile exacte folosite in realizarea contractului in conformitate cu cerintele initiale. |

# anexe la liste

- Se va anexa prezentului Capitol la sectiunea liste, fişele tehnice ale principalelor utilaje şi echipamente tehnologice dupa modelul urmator:

Fisa tehnica nr. 1

| Pompă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Tip de pompă |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Pompă model nr. |  |  |
| Nr. de unităţi (in functiune / de rezervă) |  |  |
| Capacitate | m3/h |  |
| Inaltime de pompare | m |  |
| Randamentul pompei in functiune | % |  |
| Putere de intrare la arbore | kW |  |
| Producător motor |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Factor putere, izolare |  |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |